УПК

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

плиточника - облицовщика

г

2002 год

СОГЛАСОВАНО:							УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		               Руководитель организации

Коротя И.П.

«____»________________ 2002г.			«____»________________ 2002 г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ  ТРУДА ПЛИТОЧНИКА - ОБЛИЦОВЩИКА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - В качестве плиточника-облицовщика  допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию и инструктаж по технике безопасности.

  - Плиточник- облицовщик должен проходить повторные, не реже одного раза в три месяца, внеплановые и целевые инструктажи.

1.3.Плиточник-облицовщик должен знать:

-устройство, принцип действия оборудования, применяемого при облицовке;

-безопасные приемы при выполнении облицовки стен;

-правил складирования материалов.

1.4.Плиточник - облицовщик должен соблюдать:

-правила внутреннего трудового распорядка;

-правила пожарной безопасности;

-правила личной гигиены;

-проходить периодические медицинские осмотры согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г

1.5.. Плиточник-облицовщик  допускается до работы при наличии следующих индивидуальных средств защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный,  рукавицы комбинированные , куртка хлопчатобумажная  на утепленной подкладке,; брюки на утепленной подкладке, валенки.

1.6.. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта, и выполнять их;

б) не находиться под поднятым грузом;

в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;

г) находиться в каске;

д) запрещается использовать грузоподъемные механизмы для подъема людей;

е) не заходить за ограждения опасных зон;

ж) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, так как возможно падение предметов с высоты;

з) во избежание заболевания глаз не смотреть на пламя электросварки;

и) не прикасаться к электрооборудованию и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных приводов); не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;

к) не устранять самим неисправности электрооборудования;

л) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;

м) выполнять только порученную работу;

н) не использовать санитарно-бытовое помещение не по назначению (в качестве ночлега и т.п.);

о) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о происшедшем;

п) заметив нарушение инструкций другими рабочими или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

1.7. Во время работы на плиточника-облицовщика могу воздействовать следующие вредные производственные факторы:

-работа на высоте;

- пылящие материалы (цемент, известь, гипс);

-недостаточность освещения.

1.8.Облицовщик  должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.До начала работы плиточник-облицовщик  обязан:

а) получить от мастера инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения производственного задания, а также об оградительных устройствах и подмостях, предназначенных для выполнения работ, ознакомиться с технологической картой пооперационного монтажа железобетонных конструкций и каменных работ;

б) осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов;

в) убедиться в исправности инвентаря, инструментов, приспособлений и устройств, которыми придется пользоваться во время работы, и при обнаружении каких-либо неисправностей сообщить мастеру;

г) осмотреть установленные для производства работ леса и подмости; в случае обнаружения каких-либо дефектов или недоделок сообщать мастеру;

д) при работе в закрытом помещении необходимо убедиться в достаточности освещения;

е) проверить надежность насадки инструмента;

ж) проверить освещенность рабочего места.

2.2.Плиточники-облицовщики не должны приступать к работе при следующих нарушениях:

-неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента;

-загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест;

-загазованности или запыленности в помещении;

-нарушении устойчивости средств подмащивания и конструкций зданий.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.  В процессе работы плиточник-облицовщик обязан соблюдать следующие требования:

-выполнять обработку ( пиление, сверление, шлифование, полирование)облицовочных камней в специально отведенных для этого местах на станках или с применением механизированного инструмента. Запрещается производить обработку камней, лежащих на настилах лесов или подмостей;

-не осуществлять распиловку камней без ограждения абразивного круга;

-применять защитные экраны между станками при обработке камней несколькими облицовщиками, работающими на расстоянии не менее 3 м друг от друга;

-при сухой обработке камней в помещениях пользоваться пылеотсасывающими устройствами;

-при подгонке камней ручным или механизированным способом пользоваться защитными очками;

-при укладке облицовочных плиток на цементном растворе пользоваться резиновыми напальчниками  или резиновыми перчатками, при этом предварительно натерев руки тальком или порошком из мела;

-при укладке облицовочных материалов на горячие мастики разогревать и переносить мастику в брезентовой одежде, рукавицах, переносить мастику в бачках, оборудованных крышками с запирающими устройствами.

-при очистке поверхностей металлическими щетками применять защитные очки;

-применять ручной электроинструмент с двойной изоляцией.

3.2. Работы с применением кислоты следует проводить в защитных очках, в резиновых сапогах, перчатках и фартуке. Раствор следует приготовлять вливанием кислоты в воду, при работе вентсистем.

3.3. При использовании абразивного инструмента следует убедиться в отсутствии трещин на абразивном круге. Абразивный круг должен иметь ограждение.

3.4. при перерывах в работе электроинструмент или пневмоинструмент должен отключаться.

3.5.При обнаружении порыва шлангов необходимо прекратить работу и перекрыть подачу воздуха.

3.6. Для прохода на рабочее место облицовщик должен использовать оборудованные системы доступа(трапы, стремянки, приставные лестницы)

3.7. В качестве средств подмащивания необходимо применять инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные, подмости передвижные), оборудованные ограждениями.

3.8. При нанесении раствора на потолочную часть или вертикальную поверхность вручную или при помощи форсунки облицовщики должны находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует применять защитные очки.

3.9. Запрещается выполнять работы с подмостей, лесов или других лестниц, имеющих трещины, изломы, деформацию и другие дефекты.

3.10. Запрещается складирование материалы на подмостях и лесах в количестве, превышающем максимальную нагрузку, превышающем максимальную нагрузку, указанную в паспорте завода-изготовителя.

3.11 При выполнении облицовочных  работ небольшого объема на высоте до 5 м разрешается пользоваться приставными лестницами с врезными ступенями.

3.12. Разогревать битумные мастики внутри помещений следует только в электробитумоварках. Запрещается применять для этой цели приборы с открытым огнем.

3.13.Запрещается производить облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 При обнаружении неисправностей в средствах подмащивания, инструмента с электро или пневмоприводом, а также применяемого оборудования необходимо приостановить работы и сообщить руководителю работ.

4.2.Облицовочные работы на лесах вне помещений при изменении погодных условий, ухудшающих видимость, а также усиления ветра до 15 м в сек. Следует прекратить работу и перейти в безопасное место.

4.3.В случае возгорания применяемых материалов, оснастки и оборудования работу необходимо приостановить и принять меры к тушению загорания.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Плиточник-облицовщик обязан:

-отключить от сети применяемый механизированный инструмент и убрать его в отведенное место;

-привести в порядок рабочее место;

-сообщить бригадиру или мастеру о всех неполадках, возникших во время работы.

- спецодежду сдать: сухую - в гардероб, а мокрую - в сушилку;

- тщательно вымыть руки и лицо или принять душ..

Инструкцию составил:

Мастер - преподователь

Согласовано:

Инженер по охране труда