Наименование организации

Инструкция №

по охране труда для подсобного рабочего

г

2002год

Согласовано:                                                                                                                            Утверждаю:

Председатель профкома                                                                               Руководитель организации

________________________                                                                                     _________________

___________2002г.                                                                                                    ___________2002г.

Протокол №

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

# Общие требования безопасности

  - В качестве подсобного рабочего допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.

  - Находясь в производственных помещениях на территории участков предприятия, следует быть внимательным к сигналам транспортных средств и выполнять их.

  - В производственных помещениях проходить только по предусмотренным проходам.

  - Проходя мимо или находясь вблизи рабочего места электросварщика, не смотреть на пламя электросварки, находясь около кислородных баллонов не допускать, чтобы на них попало масло, не прикасаться к ним руками, загрязненными маслом.

  - Запрещается включать или останавливать машины станки и механизмы, работа на которых не поручена руководителем.

  - Не прикасаться к электрооборудованию, электрораспределительным щитам, арматуре освещения, электропроводам (особенно оборванным), снимать ограждения, защитные кожухи с токоведущих частей оборудования.

  - Подсобный рабочий должен выполнять только ту работу, которая поручена руководством.

# Требования безопасности перед работой

  - Надеть полагающуюся по нормам спецодежду и СИЗ.

  - Подготовить инструмент, приспособления и убедиться в их исправности.

  - Подготовить свой рабочий участок, освободить проходы, убрать посторонние предметы.

  - Проверить достаточность освещенности рабочего места.

  - Обо всех замеченных недостатках сообщить мастеру и без его указания к работе не приступать.

# Требования безопасности во время работы

  - Во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела, разговоры и не отвлекать внимание других.

  - Пользоваться только исправным инструментом и приспособлениями соответствующего назначения.

  - Пользоваться только установленными проходами, не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.

  - Переносное освещение должно быть 12В.

  - Соблюдать нормы переноски тяжестей:

- Для мужчин – груз весом не более 50кг;

- Для женщин – ручная переноска не более15кг.

  - Переноска тяжестей на расстояние более 50м вручную не допускается.

  - При перемещении баллонов со сжатым газом, барабанов с карбидом кальция, а также материалов в стеклянной таре необходимо предохранять их от ударов и толчков. Баллоны с газами должны быть с навернутыми колпачками, не допускать к ним масленых предметов и масел.

  - При открывании люков полувагонов, дверей вагонов, бортов платформ и автомашин запрещается находиться в зоне возможного падения грузов. Эта работа должна вестись под руководством и в присутствии мастера.

  - Бутыли с кислотами и щелочами переносить только в специальных корзинах и за ручки корзин, предварительно проверив прочность ручек и днища корзин.

  - При работе на крышах пользоваться предохранительными поясами, надежно привязавшись веревкой к прочным предметам и работать только вдвоем.

  - При укладывании груза следить, чтобы не нанести травму себе или товарищам по работе, все действия и приемы необходимо согласовывать.

  - Запрещается выдвигать штучные грузы, уложенные в штабеля, т. к. вышележащие грузы могут обвалиться.

  - При работе в местах прокладки трубопроводов пара и горячей воды, проходящих электрических кабелей работать только под руководством ИТР.

  - Подсобному рабочему запрещается:

- Стоять или проходить под поднятым грузом;

- Подлезать под железнодорожные вагоны и платформы, садиться на ж/д пути;

- Ездить на прицепах и подножках автомашин;

- Нагружать тележки по высоте выше уровня глаз;

- Поднимать или опускать грузы с помощью грузоподъемных механизмов без наличия удостоверения стропальщика;

- Находиться в кузове автомашины совместно с перевозимым грузом.

# Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При возникновении опасных и вредных производственных факторов вследствие метеорологических условий на состояние груза работы должны быть прекращены, об этом необходимо поставить в известность руководителя работ.

  - При разливе кислоты, щелочи на пол посыпать это место песком, затем песок удалить с помощью совка и щетки, после чего это место промыть водой.

  - При возникновении загорания, поставить в известность руководство и приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения.

  - Оказать доврачебную помощь пострадавшим, о несчастном случае доложить руководителю работ.

# Требования безопасности по окончании работ

  - Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления и сложить их в специально отведенное место.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения

Согласовано:

Инженер по охране труда